Štěpán Dlouhý

# Voštinové desky

## Výhody voštinových desek

Výhody těchto desek vyplývají především právě z jejich nízké hmotnosti. Ve všech ohledech je výhodné, aby stejně pevná deska byla lehčí.  Snižují se tak náklady na přepravu, s takovými deskami se také mnohem lépe manipuluje. V současné době velmi oblíbené masivní prvky je pak mnohem snazší kamkoli nastěhovat, i jejich připevnění je mnohem méně náročné.

## Konstrukce voštinové desky

V principu se jedná o sendvič ze tří vrstev. Dvě vrstvy tvoří nosné desky, mezi kterými je výplň z voštiny. Jako nosné desky se používají tenké dřevotřískové desky nebo desky MDF tloušťky od 4 do 8 mm. Ve finále se tyto desky spojí slepením a slisováním. Poté je možné jejich hrany olepit nebo zalakovat podobně jako dřevotřískové desky. Aby byly například rozměrné dílce pevné, voštinová výplň se vkládá do rámu. Také je nutné myslet na uchycení - například zapuštěné „neviditelné“ držáky polic by na voštinovém podkladě patrně nedržely. V takovém případě je při výrobě nutné provést v těchto místech zpevnění dřevotřískou. Voštinová výplň vypadá jako včelí plástev. Tvoří ji řady šestiúhelníkových komůrek, kdy každá hrana komůrky tvoří hranu komůrky sousední.

## Kde všude se voštinové desky využijí

Uplatnění nacházejí voštinové desky prakticky ve všech odvětvích nábytkářského průmyslu. Dají se využít v kuchyňských sestavách, šatních skříních, kancelářském nábytku i jako stolové desky a nejrůznější dekorativní i velmi silné police. Mnohdy se tyto police kombinují s použitím dřevotřískových dílů, kdy například boky skříně jsou z dřevotřísky a police jsou voštinové. Jedinou nevýhodou voštinových polic je v současné době jejich cena, která je oproti dřevotřísce výrazně vyšší.